仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121113JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：二氧化塔培养箱（5台）

第二包：低温恒温摇床

第三包：组织匀浆机

第四包：正置荧光显微镜

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年11月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年11月20日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年11月13日

第一包：二氧化碳培养箱 联系人：夏老师 联系电话：13913049000

- CO2范围：0-20%； CO2控制精度：优于±0.1%；

- O2范围：1-20%；控制精度：优于±0.1%

- 温度均一性：±0.2℃@37℃；

- 可高温灭菌

第二包：低温恒温摇床   联系人：曹老师  联系电话：68135355

- 转速，25-525RPM，精确度＋1RPM

- 温度，4度－60度，精确度＋0.1度，均一性＋0.2度

- 三维平衡偏心轮驱动，确保满载或荷载不平衡时均正常运行

- 配有HEPA高效过滤器，防止交叉污染

- 超温/低温跟踪、声/光跟踪报警系统

- 有独立设置的超温和低温报警器（配独立探头），提供双重保护

- 配125ml烧瓶夹5个，250ml烧瓶夹10个，500ml烧瓶夹5个，1L烧瓶夹5个，试管架托架1个，酶标板托架1个。

第三包：组织匀浆机 联系人：曹老师  联系电话：68135355

- 样品通量：一次可处理1-16个样品；

- 处理方法：采用离心法，2000-7000rpm，转速可调；

- 处理介质：采用陶珠，可清洗而反复使用；

- 处理时间：16个样品1-2分钟内完成；

- 低温功能： 标配低温功能；

- 处理样品类型：各种样本，包括：动物内脏等组织，培养细胞，细菌/真菌、酵母，植物组织 (根、茎、叶片、种子等)

第四包：正置荧光显微镜 联系人：曹老师  联系电话：68135355

- 1主机： 光学系统：无限远校正光学系统，具有明场,相差，暗场, 荧光，6 位物镜转换器，总放大倍数：50X-1000X

- 观察镜筒：宽视野三目镜筒，能50%分光.

- 透射光照明：12V100W长寿命卤素灯，灯泡置于机身前部, 更换不用工具；可单手操作样夹, 方便同时记录；30度倾斜三目观察筒调焦旋钮高度可调节, 使操作舒适，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作；调焦旋钮高度可调。

- 聚光镜: 带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 科勒照明；5 孔转盘.

- 物镜转换器：国际标准的W0.8物镜安装口，内置精确定位的内倾式六孔物镜转换器物镜：

- 平场半复消色差物镜5X,10X,20X,40X,100X.

- 目镜：10X宽视野目镜，视野数为25mm；

- 荧光： 荧光汞灯长效光源，5位以上荧光滤块转盘，UV, B,G荧光激发，零荧光漂移技术, 保证多色荧光无错位，荧光滤块内置BG32滤镜。光强恒定色温

- 显微镜的物镜都采用同步亮度物镜，无需调整光强度。任何物镜可以在同一光强下工作，以便不管选择何种放大倍数，亮度保持不变。这样就无需在改变物镜时反复调整亮度，而且可以防止由于光强度的大波动造成眼睛刺伤及疲劳。同时颜色效果保持最佳。

- 数码摄像头： 彩色数码冷CCD超高灵敏度。

- 图像分析软件：自动版图象分析软件: 手工测量彩色/单色图象,形态参

- 数如面积,距离,长度,灰阶,角度和数数等.统计,通用灰图图象处理功能,画廊