仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130118YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：全自动固相萃取装置

第二包：超低温冰箱

第三包：平衡评估训练系统

第四包：模型一批

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年1月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年1月24日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年1月18日

第一包：全自动固相萃取装置 联系人：乔老师  联系电话：13851487802

- 要求能对固相萃取的每一步进行准确的控制，包括样品柱的活化，样品过柱，杂质洗脱，氮气吹干，分析物洗脱，浓缩等过程都是完全自动完成。

- 仪器要求使用由计算机控制的全自动固相萃取工作站，可根据所采用的固相萃取柱，快速而方便的调整样品量参数及测试功能，溶剂条件等参数，所有萃取过程全自动完成，无需人工干预。

- 仪器要求能够设置至少6种溶剂供使用，具有溶剂预混合功能。

- 可使用任何厂家的1ml, 3ml，6ml的萃取柱。

- 样品泵流速为0.5—10ml/分钟，精度为±1%.,进样体积0—20ml.

第二包：超低温冰箱  联系人：郑老师   联系电话：86862025

- 最低温度可至-86°C

- 容量在500升左右

- 有低温报警功能

第三包：平衡评估训练系统 联系人：王老师  联系电话：13584006272

1、 不少于4个液压活塞，能够提供前后、左右4个方向10个等级的阻尼可调灵敏度。（**）

2、 能够进行本体感觉评估；静态平衡评估；单关节运动评估；平面视角与图表；制定康复训练计划。（**）

3、 提供±15°的倾斜角：前－后向倾斜：＋15°－15°；左－右向倾斜：＋15°－15°；角度精确度：0.1°。

4、 载荷0-120公斤（分辨率100克）

第四包：模型一批  联系人：冯老师   联系电话：68136926

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合穿刺术训练标准化病人 | ● 模型人 体表标志明显，取仰卧头低位，右肩部垫高，头偏向对侧，使锁骨上窝显露出来 ● 可行颈内静脉穿刺、锁骨下静脉穿刺、股静脉穿刺练习，可触及颈动脉、股动脉搏动 ● 可进行胸膜腔穿刺练习：左侧腋前线6-7肋间 ● 可进行腹膜腔穿刺练习 ● 可进行髂骨骨髓穿刺练习 ● 可行肝脏穿刺抽脓训练：右侧腋前线7-8肋间 ● 可行心内注射训练：剑突下与左肋缘相交的夹角处 ● 进针时落空感明显，操作正确后有相应的内容物流出 ● 可进行术前无菌术操作训练 ● 皮肤和各种穿刺囊腔均可更换 | 2 |
| 2 | 胸腔穿刺模型人 | ● 模型为成年男性躯干部，标准穿刺体位 ● 穿刺点符合临床需求，体表标志明显，便于操作定位 ● 两侧肺部均可叩诊，以界别胸水位置 ● 进针落空感明显，穿刺成功后可回抽模拟胸水 ● 模拟胸水性质对疾病进行初步诊断 ● 配有电子警示系统，穿刺错误后电子系统会发出警报 ● 胸腔穿刺 ● 肺部叩诊 | 2 |
| 3 | 腰椎穿刺模型人 | 技能点： ● 腰穿穿刺术 产品特点： ● 模型为整体人，标准操作体位，体表标志明显，便于定位操作 ● 腰部可弯曲，充分实现腰椎的暴露程度，符合临床需求 ● 配有双腔结构，测定脑脊液压力的辅助检查 | 2 |
| 4 | 缝合训练工具箱 | ● 提供皮肤缝合模块以及常用的缝合器械 ● 皮肤模块分层清晰，具有真实的皮肤组织张力 ● 内赠教学光盘 ● 可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 | 20 |
| 5 | 皮肤缝合模块 | ● 皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力 ● 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 ● 可与W1025配合使用，防止滑动稳固模块 | 400 |
| 6 | 皮肤模块夹 | ● 可与皮肤缝合模块、各种皮肤病变模块、皮肤局部浸润麻醉等模块共同使用 ● 使皮肤模块最具有真实的组织张力 ● 可稳定模块，防止其滑动 | 10 |
| 7 | 打结训练模型 | ● 独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 ● 独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织 ● 充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 ● 特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 ● 可模拟多种打结环境 ● 可练习多种打结方法 | 2 |
| 8 | 多功能电子打结训练器(考核系统) | ● 由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 ★ 独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，装有报警系统，当用力过大模拟拉断组织时进行报警 ● 充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 ● 特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 ● 可练习多种打结方法 ● 可练习多种打结种类 ● 可模拟多种打结环境 | 2 |
| 9 | 深部张力打结训练器 | ● 独特的打结训练设计，五种不同型号圆柱构成多种打结空间 ● 可练习多种打结方法 ● 可练习多种打结种类 ● 可模拟多种打结环境 | 2 |
| 10 | 外科多技能训练模型 | ● 该模型为外科综合技能训练模块的组合产品,主要用于外科切开、缝合、打结训练使用 ● 模块包括：皮肤缝合模块、肠管吻合模块、打结训练器、血管打结模块，均可更换 ● 模型配有防滑底座可固定模型便于操作 | 2 |
| 11 | 深部血管结扎模型 | ● 独特的打结训练设计，由五种不同型号透明圆柱构成的打结空间，设有内径不同的多组血管，真实流血状态 ● 模拟病人有多处出血点，时间紧急，需要学生争分夺秒进行抢救 ● 可模拟多种打结环境，练习不同的打结方法 | 2 |
| 12 | 表面出血点止血考核指导模型 | ★ 模拟病人伴有多处出血点，情况紧急，需要学生争分夺秒进行抢救 ● 设有内径不同的多组血管，真实流血状态 ● 练习多处血管出血时的结扎止血操作 | 2 |
| 13 | 浅表打结训练模型 | ● 模型外观精美、结实耐用，反复练习可提高学生的操作技能。 ● 模型底部有四个吸盘，可固定模型，便于操作 ● 用于表浅打结训练， 模拟血管，张力可调节 ● 可练习不同类型的打结方法 | 2 |
| 14 | 高级无菌人操作模型 | ● 本模型专为练习术前无菌操作技术而设计 ★ 模型为成年人，解剖结构完整，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、耻骨联合肋间隙等解剖结构，便于操作定位 ● 配有模拟碘酊 ● 用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单 ● 可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、背、肢体近端等 ● 可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习 | 2 |
| 15 | 男性导尿模型 | ● 模型为常规导尿操作体位 ● 导尿术：当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 ● 留置尿管 ● 膀胱冲洗 | 1 |
| 16 | 女性导尿模型 | ● 模型为常规导尿操作体位 ● 导尿术：当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 ● 留置尿管 ● 膀胱冲洗 | 1 |
| 17 | 男女可互换导尿模型（考核系统） | ● 模型为成人腹部及躯干，男女外生殖器可互换，标准导尿体位 ● 电子监测系统：当导尿管到达尿道内口及膀胱时，分别有相应的指示灯、音乐进行提示 ★ 导尿管到达膀胱：电子监测仪上的达到膀胱的指示灯会闪亮，同时有音乐响起 ● 导尿术：导尿术成功后可导出模拟尿液 ● 膀胱冲洗 ● 灌肠术：大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种操作 ★ 可导入模拟灌肠液约500ml ★ 臀部肌内注射 ● 造瘘口护理 | 1 |
| 18 | 妇科检查模型 | ● 该模型为成年女性下腹部，标准的妇科检查膀胱截石位 ● 提供正常和异常子宫及附件，更换简易，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小 正常子宫，同时可以演示子宫后倾； 妊娠早期子宫；子宫肌瘤Ⅰ（肌壁间肌瘤）；子宫肌瘤Ⅱ（浆膜下肌瘤）； 卵巢囊肿Ⅰ（乒乓球大小）；卵巢囊肿Ⅱ（网球大小）；输卵管积水 ● 子宫触诊 ● 阴道镜检 ● 直肠指诊 ● 宫颈、阴道涂片 ● 双合诊、三合诊检查 | 2 |
| 19 | 孕妇腹部触诊模型 | ● 模型为孕妇躯干，形态逼真，质感真实，材料环保 ● 可调节子宫的大小 ● 精确的骨架结构，骨盆测量如同真人 ● 胎心音可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放 ● 电子盒内置，便于考核训练 ● 四步触诊检查 ● 骨盆外测量 ● 胎心监护 ● 乳房护理 ● 可选配带有胎膜的胚胎，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后(ROP)左枕后（LOP）胎位等触诊 | 2 |
| 20 | 婴儿头部注射模型 | ● 模型为6个月的婴儿头部，形态逼真，质地柔软，富有弹性 ● 静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用 ● 静脉穿刺：正确穿刺时落空感明显并有回血产生 ● 静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体 | 2 |
| 21 | 儿科常用体格指标的测量模型 | ●模型为6个月大小的婴儿，体表标志明显，便于操作 ● 可进行儿科常用体格检查法进行测量，包括身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围、皮下脂肪，测量值均在该月龄的数值范围内 | 1 |
| 22 | 成人注射手臂模型 | ● 模拟一成人手臂，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管 ● 静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用 ● 正确穿刺时落空感明显并有回血产生 ● 静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体 | 2 |
| 23 | 动脉穿刺手臂模型 | ★ 模拟一成人手臂，形态逼真，质感真实 ● 可进行动脉抽血、动脉注射和动脉输血等多项护理操作 ● 正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出 ● 可触摸肱动脉和桡动脉搏动 ● 血管及皮肤，注射部位模块均可更换，经济实用 ● 上臂肌内注射 ● 皮下注射 | 2 |
| 24 | 数字式单道自动心电图机 | 1、记录波形清晰，抗干扰性强，具有多种滤波方式： 有交流干扰抑制滤波、肌电滤波、低通滤波、记录器滤波，保证波形的准确性和真实性。 低通滤波器：75Hz、100Hz、150Hz。 *2、热线阵记录系统，可打印记录心电波形、心律、导联名称、走纸速度、 增益、滤波器、日期、病人信息等 3、具有手动或自动二种工作模式。自动模式下，能自动增益控制、自动 导联转换、自动基线移位、自动定标、自动充电控制 *4、带背光液晶显示屏，可显示心电波形、心律、导联名称、走纸速度、 增益、滤波器、手动/自动等 5、具有起博抑制电路 *6、内置有可充电镍氢环保电池，交直流两用，可以供室外、救护车等无 交流电的场合使用 7、电池工作时间：2.5小时 *8、安全等级：CF型Ⅰ类产品，具有多种安全保护功能，如：输入除颤保护、 工作异常（电极脱落）保护、热线阵打印缺纸保护等 9、体积小（A4纸大小），重量轻（2.6公斤），便于移动，携带 主要规格： 10、导联：标准12导联 11、增益转换：2.5，5，10，20cm/mV，手动或自动 12、幅度频率特征：0.05-150Hz（-3dB至+0.4dB） 13、时间常数：≥3.2s 14、记录方式：热线阵打印，8dot/mm 15、记录纸：50mm卷纸 16、安全性：Ⅰ类 内部电源 CF型 17、电源：交流电源：220V,直流电源：内置充电电池 18、重量：2.6Kg（含电池组） | 1 |
| 25 | 透明洗胃模型 | ● 解剖结构精确 ★ 胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程 ● 真实大小的透明胃，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程 ● 可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位 ● 胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术 ● 鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作 ★ 示教瞳孔：瞳孔缩小、瞳孔散大等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液 ★ 带有灯光警示系统，可提示食管第二、第三狭窄处；贲门、幽门解剖位置 | 1 |
| 26 | 简易呼吸器 | 1.配置齐全：PVC球体1只，压力安全单向阀1只，PVC面罩1只，储氧气袋1只，氧气管1支，口咽通气道3只，苏醒球盒1只； 2.均加装压力安全阀，确保使用安全，降低医护人员责任； 3.球体选用医用PVC材质，无毒无味； | 1 |
| 27 | 高级心肺复苏训练及考核系统（计算机）--基本型 | 模型人 1、本产品为成年男性，可用于普通人群、专业医护人员心肺复苏知识的普及、训练与考核，解剖标志明显，便于操作定位 2、 头可左右摆动，便于清除呼吸道异物 3、吹气： ● 可用仰头举颏法、推举下颌法等方法打开气道 ● 可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸气囊进行供气操作 （二） 软件 1、 执行标准：2010年“美国心脏学会心肺复苏和心血管急救指南”的内容 2、 全程电子监测多项指标： ● 监测按压位置、按压频率（正确、过快、过慢）、按压深度（正确、过小、过大）、人工呼吸持续时间、人工呼吸吹气量（正确、过大、过小） ● 其中按压频率是实时监测变化的（每五个按压计算一次） ● 红色、黄色、绿色进度条提示操作范围是否正确 ● 柱状曲线图：黄色代表按压/吹气不足，绿色代表按压/吹气正确，红色代表按压/吹气过大，灰色代表按压位置错误，两个连续的黑色柱代表漏掉吹气 3、 数据记录： ● 在电脑屏上有同步的数据显示：其中每按压五次，按压频率实时变化一次 ● 在结束后可进行保存、打印 4、成绩单 ● 内容包括：设定时间、序号、学号、考生姓名、操作模式、按压频率、吹气时间、吹气周期、按压正确次数、按压错误次数（包括错误原因分析）、按压正确比例、按吹气正确次数、吹气错误次数（包括错误原因分析）、吹气正确比例，以及每个CPR周期的详细数据 ●至少可监测10个CPR周期 ●还可记录学生是否进行正确的意识判断、急救呼叫、脉搏检查、呼吸检查以及清除异物等操作 5、三种操作模式，每种模式均可自行设置训练时间、正确按压次数等 ● 训练模式：可进行按压与吹气练习 ● 考核模式：在设定的考核时间内，严格按照30:2的比例进行考核，当学生未按照正确的30:2比例进行操作时，系统会有语音提示,正确操作次数达标方可进行后续操作 ● 竞赛模式：教师可自行设置达标比率(％)以及考核时间，当学生未按照正确的30:2比例进行操作时，系统没有提示，可继续进行操作。操作成功与否取决于是否达到教师设定的达标比率 6、 自行设置训练、考核时间，并在开始后进行倒计时（单位0.1秒） 7、 全程心电图显示： ● 抢救前：显示为濒临死亡的心电图 ● 抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致 ● 抢救成功后：显示为窦性心律 8、 全程语音提示：语音提示可以开启、关闭、调节声音大小 | 1 |
| 28 | 高级成人气管插管模型 | ● 包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位 ★ 将头后仰，口、咽、喉可呈现一条直线，特殊处理的会厌、声带便于示教 ● 可行经鼻腔、经口腔气管插管操作， 正确插入气道供气可使肺膨胀，错误插入食管供气可使胃膨胀 ● 配置电子监测系统：监测到气管导管插入气管或者食管，以及喉镜压迫牙齿的力度 ● 可检查到颈动脉搏动 ★ 鼻饲术，胃部透明便于观察胃管插入正确与否 ● 瞳孔示教：正常大小瞳孔、瞳孔散大 ● 配有坚固底座，便于操作 | 1 |
| 29 | 项目操作台 | 尺寸：1200*600*800 钢木结构，台面板：采用进口12.7mm黑色实芯理化板（颜色可选），围沿双层加厚并经圆滑处理，边加厚至26mm，导轨：采用3节静音不锈钢轴承导轨（DTC），拉手，嵌入式一字型铝合金拉手。铰链：不锈钢制。 | 10 |