仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120907JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：梯度PCR仪

第二包：三气培养箱

第三包：酶标仪

第四包：台式冷冻离心机

第五包：振动切片机

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年09月07日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年9月18日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年9月7日

第一包：梯度PCR仪 联系人：曹老师 联系电话：13813870419

样品通量：96孔

样品载体：96孔板、排管、PCR单管

显示：液晶显示屏

编程模式：图文

温控模式：逻辑计算模式和模块模式

升降温速率：不低于3℃/秒

温度精确性：±0.2℃

温度均一性：±0.4℃

梯度模式：6道以上梯度功能

梯度温控范围：30-100℃

梯度温差范围：1-20℃

存储程序：不低于700个程序

第二包：三气培养箱  联系人：曹老师 联系电话：13813870419

- 水套式，容积：≥180L

- CO2范围：0-20%； CO2控制精度：优于±0.1%；

- O2范围：1-20%；控制精度：优于±0.1%

- 温度均一性：±0.2℃@37℃；

- 带高效过滤过滤系统

第三包：酶标仪  联系人：曹老师 联系电话：13813870419

- 波长范围：340-750nm

- 标配：405nm，450nm，492nm滤光片，六个以上滤光片位

- 测量速度：单波长96孔板≤8S

- 检测介质：平底、U型底或V型底微孔板或8、12孔联管板

- 酶标板振荡功能，三档可调

- 高分辨彩色显示屏，内置软件可直接操作，带USB接口方便数据输出

第四包：台式冷冻离心机 联系人：林老师 联系电话：86862038

1、角转子最高转速: 17000rpm, 最高离心力：30000xg

2、水平转子可离微孔板，最高转速：4600rpm

第五包：振动切片机 联系人：田老师 联系电话：86862822

1. 能够切割固定组织或未固定组织。切割新鲜脑片时要求细胞存活率高，满足膜片钳实验对脑切片品质的要求。

2. 刀头振动频率和振幅可调节。能在50到100Hz之间更改频率，并且能在0.5到1 mm振幅之间选择适当的振幅。

3. 进刀速度可调节，并且可以设置样品回缩功能，回缩时不破坏样品。

4. 能以4 mm/秒的速度快速回退，并且可自由设置切窗，即使非常小的样品也能确保快速切片。

5. 配有样品槽等配件。