仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121022JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：无线遥测系统

第二包：科研级正置荧光显微镜

第三包：全自动超声破碎仪

第四包：生物分析仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年10月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年10月30日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年10月22日

第一包：无线遥测系统  联系人：熊老师  联系电话：13675126596

- 用途：用于遥控检测大鼠血压和心室内压的慢性动物实验研究

- 配置接受器、遥控软件、心电与血压分析软件

第二包：正置荧光显微镜  联系人：郭老师  联系电话：86862882

1、科研级主机，12V100W卤素灯无限远光学系统，观察方法：明场、暗场和荧光，内置减光片、日光平衡片、隔热片。三目镜筒“T” UW（视场22mm/25mm，观察/摄影100/0，20/80，/100)， 10X/22mm目镜，双目屈光度均可独立调节。

2、6孔物镜转换器，超硬防蚀铝涂层表面载物台，定位式载物台手柄，高度和松紧度可调。

3、配备以下平场荧光半复消色差物镜

4X           N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm

10X          N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm

20X          N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm

40X          N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm +

100X Oil      N.A. 1.30, W.D. 0.2 mm

4、荧光附件： 6工位荧光滤光块转盘，包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC高品质带通型荧光滤色块。

5、专业成像系统：显微镜同品牌专业CCD，2/3英寸版面， 524万像素，-20°C半导体制冷，12bit，曝光时间：1/1000-60S，最高23FPS高速传输，外置式控制盒，非PCI插槽板卡设计，IEEE 1394b高速接口。

6、专业图像软件：显微镜同品牌，具有完美控制相机，方便进行多通道荧光叠加，荧光强度分析等功能。

7、配套电脑：DELL计算机工作站 (酷睿2双核处理器，2G内存，500G硬盘，20寸高清显示器/DVD+RW/WIN7 Professional)

第三包：全自动超声破碎仪   联系人：陈老师  联系电话：86868442

1、操控方式：

超声样品体积：搭配不同样品适配器, 超声样品体积可达 20ml 以上或10µl 以下样品需在密闭容器下进行破碎动作，不产生感染性飞雾，不需额外插入超声波探头(probe)

样本处理时需能以步进马达带动的样本适配器, 使样本适配器自动定速持续旋转，确保样本破碎效果达到一致

2、样品破碎方式：需以超声波方式破碎

3、核酸样品破碎大小：2kb~ 200bp 或更小

4、仪器含一组1.5ml适配器：旋钮式1.5ml离心管样本防爆防漏安全固定锁, 可同时使用 6 支1.5ml tubes，单一样品反应体积可介于 100µl ~ 300µl

5、超声功率/时间调节配件:

6、超声波震波频率：需稳定输出 20kHz

7、超声波震波输出功率：为 Low, Medium, High (可调)

8、具多功能定时器：	样品超声启动定时器：可设定范围为 0-3min。

样品超声暂止定时器：可设定范围为 0-3min

9、整台原装进口

10、仪器包含：超声功率/时间调节主机、一体成型超声波槽、样本旋转上盖、1.5ml 适配器、金属抗噪音外箱

可另外选用配件

1、0.5ml适配器：旋钮式0.5ml离心管样本防爆防漏安全固定锁, 可同时使用 12 支0.5ml离心管。单一样品反应体积可介于 10µl ~ 100µl

2、仪器含一组15ml适配器：内含震波反射棒与铝制样本高低调节套环, 需同时使用 6 支 15ml 离心管，单一样品反应体积可介于 500µl ~ 2ml

3、50ml Falcon tube适配器：内含震波反射棒, 可同时使用 3 个 50ml tubes，单一样品反应体积可介于 3ml ~ 20ml

第四包：生物分析仪  联系人：陈老师  联系电话：86868442

功能：DNA、RNA、Protein定性定量分析，Cell的流式分析（选配）

技术参数

- 一个平台，多种应用：可以进行DNA、RNA、Protein和Cell的分析，4种11个不同的试剂盒，满足不同研究的需要；

- 特定的高灵敏度检测试剂盒，RNA、DNA和蛋白检测灵敏度可达到pg水平，而且具有专门针对Small RNA分析的试剂盒

- 片段分离范围广：RNA：6-150nt 或是25-6000nt；DNA：25–12000 bp；蛋白：5 - 250 kDa

- 速度快：30分钟完成10－12个样品的分离和分析，并且一个步骤同时完成样品的分子量和浓度定量，

- 样品消耗少：核酸1ul，蛋白4ul；

- 方便更换的电极：系统内置的卡夹可以拆卸，简单方便，避免实验交叉污染