仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121123JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：特定基因区段捕获系统

第二包：高速冷冻离心机

第三包：化学发光检测仪

第四包：核酸蛋白测定仪（2台）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年11月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年11月29日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年11月23日

第一包：特定基因区段捕获系统  联系人：江老师

联系电话：13621580126

1.特定基因区段PCR法捕获

2.一次性捕获的样本量：40以上

3.一次性捕获区段量： 多基因区段（40-400）

4.可单独回收各样本，直接用于illumia平台的深度测序

第二包：高速冷冻离心机   联系人：仝老师  联系电话：86868418

一、用途：用于实验室高速冷冻离心。

二、基本配置：

1 主机           1台

2 角转头         3套

3用户手册       1套

三、技术参数和性能指标：

1、最高转速达15000 rpm，最大离心力可达20000×g，最大容量可达1.2L，可进行细菌、病毒沉淀、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞分离、血液样品制备等；

2、温度控制范围 -9℃-+40℃；无碳刷免维护

3、环境容许温度：10℃-30℃

4、安全性能：不平衡保护；状态自诊断和多种电路保护。

5、灵活性高：具有多种转头和适配器可供选择，灵活性高，备有不同转头及适配器，可使用1.5ml,2ml,10ml,15ml,50ml离心管;

6、噪音水平：<65dB。

第三包：化学发光检测仪 联系人：仝老师  联系电话：86868418

1．灵敏度：<5amol ATP per well

2．光谱应答范围：280nm-630nm

3．线性范围：>6数量级

4．交叉干扰（使用白板）：<10-6

5．振荡器：振速、振幅可调

6．样品通量：96孔板

7.自动进样器：2个，最小加样体积10ul

8.温控装置：有

9.动力学软件:有

第四包：核酸蛋白测定仪 联系人：仝老师  联系电话：86868418

主机：2套（配电脑）

- 电源：100-230V/ 50-60Hz

- 波长：230nm，260nm，280nm，340nm，405nm，490nm，550nm，595nm，650nm

- 光谱带宽：5nm （230-340 nm）；7nm （405-650 nm）

- 测量范围：0.010-3.000 A

- 准确度：1 A 时为 ±1%

- 精确性：1A 时为± ≤ 0.5%

- 散射光：＜ 0.05%

- 光程长度：10 mm，5 mm，2 mm， 1 mm，0.2 mm

- 样品检测：≥ 50 μl

- 超微量样品检测：0.7-5μl

- 储存数据：储存最近100个测试结果和所有校准数据（如样品浓度，吸光度，260/280比值，260/230比值和样品的稀释度等），随时可查看或调用数据

- 数据显示：大屏幕一次显示出检测结果和相关信息，自动计算功能，无需人工计算

- 可外连打印机，打印所有的检测数据、参数和结果

- 可与电脑联机使用