仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121214YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：实时荧光定量PCR仪

第二包：化学发光凝胶成像系统

第三包：显微镜

第四包：电生理系统

第五包：口腔模型一批

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备请报人民币。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年12月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年12月20日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年12月14日

第一包：实时荧光定量PCR 联系人：李老师   联系电话：86862085

1.可使用96孔板和八连管

2.快速模式一次反应可在40min以内完成

3.温控精准，升降温速度快，升温可达4度/秒以上，降温速度2度/秒以上，具备梯度PCR功能

4. 4通道以上，可做HRM

第二包：化学发光凝胶成像系统 联系人：李老师 联系电话：86868420

技术参数：

- 大光圈镜头，不低于f1.2，定焦或变焦，全自动调节焦距、镜头、光圈。

- CCD冷却温度：-30℃

- CCD分辨率：真实像素不低于140万，像素大小：小于10.75*10.75µm - 像素密度：16bit（65,536 级灰度）

- 动态范围：大于4个数量级

- 自动背景校正功能

- 激发方式：透射紫外光，透射白光，反射白光

- 激发光源：紫外光，白光

- 滤光片：标配紫外滤光片，可实现DNA、RNA核酸凝胶成像。应有4个以上空位可选配其他滤光片。

- 成像面积：不小于21x 26 cm - 多种像素融合模式

- 标配图像采集软件和分析软件，实现图像自动获取、调整、校正，专业性软件分析、结果生成、报告输出

第三包：显微镜  联系人：吴老师  联系电话：15950536316

1.机身：Y字型稳定结构，可作明场、荧光、微分干涉的观察

2.光学系统：UIS2无限远光学校正系统

3.调焦：物镜转换器聚焦，微调：0.1mm，粗调：15mm，最大行程：25mm，粗调低限停止位置，粗调旋钮扭矩可调

4.三目观察筒：图像正立，视场数22，瞳距调节距离：50mm-76mm

5.照明装置：内装式透射光近红外柯勒照明器，12V100W卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯。

6.物镜： 平场消色差物镜5X（N.A. 0.10, W.D. 19.6 ）

平场半复消色差物镜10X（N.A. 0.3, W.D. 11.0）

长工作距离平场半复消色差水浸物镜60X（N.A.1.0, W.D. 2.0）

7.目镜：10X宽视野目镜，视野数为22

8.聚光镜：长工作距离DIC聚光镜，可完成BF、DIC

9.微分干涉附件：高分辨率5X，10X，60X物镜的DIC棱镜，启偏镜，减偏镜

10.物镜转盘：摇摆式三孔物镜转换器

11.荧光转盘6孔位激发镜转换器

12.荧光激发块：紫外激发块（U激发）（BP330-385，DM400，BA420）；

蓝色干涉镀膜激发块（IB激发）（BP460-490，DM505，BA510）；

绿色干涉镀膜激发块（IG激发）（BP520-550，DM565，BA580）

第四包：电生理系统 联系人：吴老师  联系电话：15950536316

仪器配置规格

一、脑片膜片钳记录分析系统

膜片钳放大器

显微操作器系统

微电极拉制仪

给药系统

脑片记录槽

防震台和静电屏网

蠕动泵

监视系统

显微镜X-Y移动台

二、在体场电位电生理系统

放大器系统

刺激器和隔离器

防震台和静电屏蔽网

体式显微镜

第五包：口腔模型一批 联系人：周老师 联系电话：85031912

所有标本制作依据人民卫生出版社出版，皮日斤主编«口腔解剖生理学»

- 骨骼标本：所有骨骼要求为水煮骨骼、牙齿齐全、大理石白，骨质完整无破损。

- 大体陈列标本：要求用完整未解剖过的尸体材料制作，标本制作精细，层次清楚，修整干净；标本适度漂白，不失真；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适。

- 铸型标本：要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作，管道饱满，色彩搭配好看，一般动脉为红色，静脉为蓝色，胆道系统为绿色；标本修整干净，无断枝；标本冲洗干净，无组织残渣遗留；带骨铸型保留关节囊，有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适。

- 塑化标本：选材用完整未解剖过的尸体材料制作，标本脱水脱脂彻底，固化完全，无发霉现象；底座用不锈钢板，造型美观稳固。

- 所有标本均在装有机玻璃盒前用数码相机拍照，并附照片及标注说明，照片过塑，恰在有机玻璃牌内。