仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130107JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：多功能微孔板检测仪

第二包：冷冻切片机

第三包：石蜡切片机

第四包：梯度PCR仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年1月7日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年1月15日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年1月7日

第一包：多功能微孔板检测仪  联系人：蒋老师  联系电话：86862131

| 1 | 检测手段 | 化学发光、荧光、紫外-可见光吸收 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 读板方法 | 终点法，动力学法，光谱扫描法，孔域扫描法 |
| 3 | 微孔板类型 | 6 孔至 1536 孔板（化学发光为 1-384 孔） |
| 4 | 温度控制 | 环境温度以上4°C 至 65°C ；+/-0.5°C @ 37°C |
| 5 | 震荡 | 是 |
| 6 | 吸收光光源 | 氙闪灯 |
| 7 | 吸收光波长范围 | 200 - 999 nm，1 nm 增幅 |
| 8 | 吸收光带通 | 2.4 nm |
| 9 | 吸收光动态范围 | 0 - 4.0 OD |
| 10 | 吸收光分辨率 | 0.0001 OD |
| 11 | 化学发光灵敏度 | 10 amol ATP，典型值（闪光） |
| 12 | 化学发光波长范围 | 300 - 700 nm |
| 13 | 试剂分液器数量 | 2 个注射泵 |
| 14 | 分液容量 | 5 - 1000 µL，增幅为 1 µL |
| 15 | 荧光光源 | 卤素灯/滤光片 组合 |
| 16 | 荧光灵敏度 | 1 pM 荧光素（96 孔板：0.2 fmol/孔；384 孔板： 0.1 fmol/孔） - 顶部 5 pM 荧光素（96 孔板：1 fmol/孔；384 孔板：0.5 fmol/孔） - 底部 |

第二包：冷冻切片机  联系人：蒋老师   联系电话：86862131

| 功能 | 液晶屏显示箱室温度,样品头温度,试剂温度,除霜时间,样品停止位显示(分复位和前进) |
| --- | --- |
| 制冷系统 | 双压缩机制冷，一个压缩机控制厢室制冷，另一个控制样品头制冷，温控精确，最低大－50℃ |
| 切片机 | 全封闭设计，防溅水设计，含紫外消毒功能 |
| 切片厚度范围 | 1 to 100 μm 1.0 μm – 5.0 μm，步进精度 0.5 μm 5.0 μm – 20.0 μm , 步进精度1.0 μm 20.0 μm – 60.0 μm , 步进精度5.0 μm 60.0 μm – 100.0 μm步进精度10.0 μm |
| 修块厚度调节范围 | 1 – 600 μm 1,0 μm – 10,0 μm ，步进精度1,0 μm 10,0 μm – 20,0 μm ，步进精度2,0 μm 20,0 μm – 50,0 μm ，步进精度5,0 μm 50,0 μm – 100,0 μm，步进精度10,0 μm 100,0 μm – 600,0 μm，步进精度50,0 μm |
| Z轴定位 | x\y\z 8°,360°旋转 |
| 样本头温度 | -10~-50°C，可精确温控 |
| 冷冻室温度 | 0℃ ～ -35℃。 |

第三包：石蜡切片机  联系人：蒋老师   联系电话：86862131

| 1 | 有0位指示的精确定位系统安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的手轮锁可将手轮轻松锁定在上位，第二个手轮锁可将手轮锁定于任何位置 |
| --- | --- |
| 2 | 切片厚度：0.5-100um ,0.5-5um 以0.5um递进；5-20um以1um递进；20-60um 以5um递进；60-100um以10um递进 |
| 3 | 修块厚度：1-600um,1-10um 以1um递进；10-20um以2um递进；20-50um 以5um递进；50-100um以10um递进;100-600um以50um递进 |
| 4 | 样品步进马达进样，28±1mm |
| 5 | 样品头有可回缩功能，5-100，以5um递进，此功能可关闭 |
| 6 | 样品定位：水平8度，垂直8度 |

第四包：梯度PCR仪  联系人：陈老师  联系电话：86868442

- 样品孔数：96孔*0.2ml

- 温度范围： 4.0-99.9℃

- 温度梯度：能同时进行多达12个不同退火温度的PCR反应

- 升降温速度：平均升降温速度3.5℃/s

- 温度准确性：±0.25℃

- 升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒

- 软件系统：内置记忆，可储存100个完整的PCR方法；

- 用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度