南京医科大学江宁校区公卫—药学楼多媒体教室建设招标书

为满足教学需要，我校拟建设多间多媒体教室及教学实验室。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂家、集成商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

一、标的简要说明

标的1： 9间多媒体教室(7间中教室、2间小教室)的建设

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120寸投影幕 | 架 | 7 | 120寸；4:3；超静音电机；白塑幕面；幕面平整（含支架） |
| 100寸投影幕 | 架 | 2 | 100寸；4:3；超静音电机；白塑幕面；幕面平整（含支架） |
| 网络中控 | 台 | 9 | 采用ARM7嵌入式处理体系架构，内置Linux嵌入式操作系统； 内置Web服务器，实现对中控端口等自主定义； AV输入/输出；三路VGA输入，二路输出； 可编程投影机控制串口，计算机控制串口，扩展串口； 电动屏幕的升降控制，设备电源控制，计算机专用电源控制，投影机专用电源；计算机电源、投影机电源具有断电延时保护功能，屏幕的升降控制具有定时控制功能； 电脑开关，用于面板直接开关电脑功能； 外接呼叫控制接口； 讲台开关检测接口； 电锁控制接口； 门禁式IC卡扩展接口； 讲台后门检测接口； 报警功能接口； 网络接口； RS232串口控制接口； 操作面板简洁。 |
| 多媒体教室管理软件 | 套 | 1 | 1.远程集中管理教学设备； 2. 电子课表自动导入及管理； 3.设备资产管理； 4.权限管理； 5.节目源管理； 6.IC卡管理； 7.日志管理； 8.设备分控管理。 |
| 讲台 1100mm×750mm×900mm | 个 | 9 | 1.5mm的优质冷轧钢板，全封闭防盗结构；门禁式IC卡开启；防漏电装置；尺寸：1100mm×750mm×900mm（高）。 |
| 各类线材 | 批 | 1 | 视频线：75-5-2；话筒线：96编0.1*20*2；RGB线：75-2*5c；控制线：4*0.5；音箱线：0.1*100*2；电源线：3*0.75；建议品牌：天诚 |

标的2：20间教学实验室的建设

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120寸投影幕 | 架 | 16 | 120寸；4:3；超静音电机；白塑幕面；幕面平整（含支架） |
| 100寸投影幕 | 架 | 4 | 100寸；4:3；超静音电机；白塑幕面；幕面平整（含支架） |
| 讲台 1400mm×750mm×900mm | 个 | 8 | 1.5mm的优质冷轧钢板，全封闭防盗结构；门禁式IC卡开启；防漏电装置；尺寸：1400mm×750mm×900mm（高）。 |
| 讲台 1100mm×750mm×900mm | 个 | 4 | 1.5mm的优质冷轧钢板，全封闭防盗结构；门禁式IC卡开启；防漏电装置；尺寸：1100mm×750mm×900mm（高）。 |
| 讲台 800mm×750mm×900mm | 个 | 8 | 1.5mm的优质冷轧钢板，全封闭防盗结构；门禁式IC卡开启；防漏电装置；尺寸：800mm×750mm×900mm（高）；需贴墙放置。 |
| 监控摄像头 | 个 | 8 | SONY 1/3″CCD；像素:PAL:752H*582V/NTSC:768H*494V；分辨率（水平中心）:540TVL；信噪比:≥48db；彩色 |
| 视频分配器 | 台 | 1 | 信号类型：VIDEO、AUDIO；输入端口：1Port；输出端口：8Ports；视频输入：1Vp-p/75Ω；视频增益：0db≤DG≤1db；音频输入：2.2Vp-p/20KΩ；音频增益：-3db≤DG≤0db |
| 硬盘录像机 | 台 | 1 | 8路视频输入：BNC接口；音频输入：BNC接口；视频输出：复合视频输出，BNC接口；支持一路VGA模拟显示输出，DB15接口；支持一路HDMI显示输出；3.5MM输入/输出接口；H.264 Main Profile，分辨率 D1：25 (NTSC 30)帧/秒；支持双码流；SATA 硬盘接口；2个USB 2.0接口，1个eSATA接口，支持数据备份功能；红外遥控器，USB鼠标，串口控制键盘；网络接口 |
| 显示器 | 台 | 1 | 23英寸；1920×1080；60000:1；VGA；HDMI |
| DVD机 | 台 | 1 | DVD、VCD、CD；USB接口、多媒体播放功能 |
| 各类线材 | 批 | 1 | 视频线：75-5-2；话筒线：96编0.1*20*2；RGB线：75-2*5c；控制线：4*0.5；音箱线：0.1*100*2；电源线：3*0.75；建议品牌：天诚 |

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置及技术参数要求。

2、投标单位须具有相关有效资质证明（原件），注册资金200万元以上，具有多媒体系统项目实施、服务、开发、培训成功经验，并在本市有三个以上高校成功实施案例。

3、投标单位所提供的中控、讲台等主要设备必须提供原厂授权。

4、投标单位所提供的产品必须提供五年免费保修。

5、对中标产品出现的任何故障，中标单位保证能在2小时内响应，24小时内故障处理完毕。若遇48小时内无法修复的情况，由中标单位免费提供同型号同品牌设备。

6、供货施工期限：2012年8月20日前完成安装调试交付使用。

7、付款方式：设备安装调试后，学校相关部门正式验收后支付合同总金额的90%； 10%留作质量保证金，一年后，设备性能符合技术标准要求，且售后服务良好即支付质量保证金。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格；

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明；

（3）投标产品一览表：注明产品名称、规格型号、品牌、生产厂家、产地、数量﹑单价﹑小计﹑质保期；

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 厂家产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）投标产品技术参数偏离表，产品的特点；

（5）产品及各配件的详细技术参数；

（6）产品图样、生产许可证、产品质量证、技术资料等；

（7）供货周期、售后服务承诺书（质量承诺、服务承诺）；

（8）投标人近三年在南京地区的经营业绩；

（9）投标方认为有必要提供的其他技术资料。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标时间及方式

评标时间定为2012年07月 04日下午16：00时。招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、投标截止时间：2012年07 月04 日下午16：00时前（北京时间）。投标人应在规定的时间将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学图书馆四楼现教中心会议室。

联系人：何老师

联系电话：86862721

南京医科大学物资保障科

2012年7月1日