仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130326JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：生物显微镜

第二包：梯度PCR仪

第三包：冷冻离心机

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年3月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年4月2日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年3月26日

第一包：生物显微镜	联系人：李老师   联系电话：86868420

1、主机，无限远光学系统，观察方法：明场、暗场和荧光，内置减光片、日光平衡片、隔热片。三目镜筒“T” UW（视场22mm/25mm，观察/摄影100/0， 20/80，/100)， 10X/22mm目镜，双目屈光度均可独立调节。

2、6孔物镜转换器，超硬防蚀表面载物台，定位式载物台手柄

3、配备以下平场荧光半复消色差物镜

4X      10X     20X         40X      100X Oil

4、荧光附件：包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC高品质带通型荧光滤色块。

5、专业成像系统：显微镜同品牌专业冷CCD，2/3英寸版面，> 500万像素，<-20°C半导体制冷，12bit，曝光时间：1/1000-60S，最高>18FPS高速传输

6、专业图像软件：显微镜同品牌，4D拍摄，，自动测量尺寸, 形状, 方向, 强度等特征, 探测彩色和单色图象,方便进行多通道荧光叠加，手动、自动进行各种测量功能.。

7、配套电脑：DELL计算机工作站 (酷睿2双核处理器，2G内存，500G硬盘，20寸高清显示器/DVD+RW/WIN7 Professional)

第二包：梯度PCR仪  联系人：张老师 联系电话：18651802314

1. 梯度范围: 1℃-24℃ 
2. 样品容量: 96 
3. 升/降温速度: 升温6℃/秒，降温4.5℃/秒 
4. 温度均一性：±0.3℃（20-72℃）

第三包：冷冻离心机  联系人：张老师  联系电话：18651802314

| 水平转头 |  |
| --- | --- |
| 最大离心容量 | 4 x 750 ml |
| 最大转速 | 5300rpm |
| 最大离心力 | 5590 x g |
| 定角转头 |  |
| 最大离心容量 | 6 x 100 ml |
| 最大转速 | 15200rpm |
| 最大离心力 | 25314 x g |
| 控制系统 | 微处理器 |
| 转头锁定 | Auto-lock III |
| 不平衡预警 | SMARTSpin |
| 程序 | 99 |
| 温度设定范围 | ST 40 无 |
|  | ST 40R -10°到 +40°C |
| 预冷功能 | ST 40 无 |
|  | ST 40R 有按钮 |
| 制冷系统 | ST 40 无 |
|  | ST 40R CFC-free |
| 加速 | 9 |
| 减速 | 10 |
| 时间范围 | 9小时99分钟 |