南京医科大学仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120911YQ

公司：

因体育馆建设需要，拟采购以下体育器械器材。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的说明：

联系人：葛老师，86862913

分包一：健身房有氧区域器材

分包二：健身房力量区域器材

分包三：篮球、排球和网球器材

分包四：羽毛球器材

分包五：学生体质测试中心器材

分包六：健美操房、跆拳道房、乒乓球房器材

具体参数见附件。

二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：安装调试验收合格后付95%，剩余5%在壹年后付清。

3、报价方式：人民币价格（国产仪器设备）。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

(3）报价：人民币价格（国产设备），金额单位“万元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备详细配置、售后服务承诺、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期。

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2012年09月11日14:00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达物资保障科或行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年09月05日

参数附件：

分包一：健身房有氧区域器材及主要技术要求

| 序号 | 器 械 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯商用交流电动跑步机 | 工业级交流马达≥6.0HP、承重160KG以上，可持续运转12小时以上，速度0.8～25KM/H，有安全保护，有效跑步面积：≥54*160（CM）坡度：0-18%，有速度和坡度直选健，8个以上弹性缓冲垫，表盘功能齐全。有自动补偿式缓冲装置，断电保护功能。可以显示卡路里、距离、时间、速度、坡度、心率等。 | 6台 |
| 2 | 纯商用交流电动跑步机 | 低噪音环保马达，达6。0HP及以上交流马达，全触控式操作界面，可24小时连续运转; 速度达到:0.8－24Km以上,坡度1－18%以上,跑台面积≥218Cm×83Cm,有效跑步面积不小于160*54(CM),承重达到200KG以上, 15寸及以上液晶屏可欣赏视频文件，支持MP4 rmvb avi dat 等多种格式，外置USB接口及内置 MP3播放、电影播放系统 | 2台 |
| 3 | 纯商用自发电椭圆运转机 | 自发电系统, 椭圆钢管的加强型车架主体、座垫调节便利,适合不同身形锻炼者器械，采用高质量的8槽以上皮带与双向轴承使运转更加顺畅、自重不小于90KG | 2台 |
| 4 | 纯商用自发电立式健身车 | 自发电系统, 椭圆钢管的加强型车架主体、座垫调节便利,适合不同身形锻炼者，采用高质量的8槽以上皮带与单向轴承使运转更加顺畅、器械自重不小于58KG | 2台 |

分包二：健身房力量区域器材及主要技术要求

| 序号 | 器 械 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩胸训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用50×100mm以上椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，可实现前扩胸\后扩胸二种主要功能,有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 2 | 推肩训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 3 | 二头肌训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：75KG以上 | 1台 |
| 4 | 三头肌训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 5 | 高拉训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 6 | 背部训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 7 | 扭腰训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 8 | 划船训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 9 | 大腿伸展训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 10 | 双功能夹腿训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。具有内夹、外展二种锻炼功能、配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 11 | 俯卧勾腿训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，可实现内夹\外展二种主要功能;有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 12 | 专业引体向上训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：110KG以上 | 1台 |
| 13 | 倒蹬训练器 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。配重达到：120KG以上 | 1台 |
| 14 | 拉力训练器(大飞鸟) | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、采用优质航空钢丝绳，镀硬铬导杆气弹簧辅助调节装置，有配重微调装置。二组配重,每组达到：95KG以上 | 1台 |
| 15 | 高级史密斯机（含100KG杠铃） | 75*75*4MM超厚管，主要立柱管为实心管，多处安全装置 | 1台 |
| 16 | 专业上斜举重床 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用50×100mm以上双椭圆管材、多处挂片杆设置，高密度海绵、优质皮革面料 | 1台 |
| 17 | 专业平举重床 | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用50×100mm以上双椭圆管材、多处挂片杆设置，高密度海绵、优质皮革面料 | 2台 |
| 18 | 哑铃架（含5-50LB平头固定哑铃共10付） | 主管：φ76*3mm以上超厚圆管或釆用 50×100mm以上双椭圆管材、20组放置位置。 | 1台 |
| 19 | 专业哑铃练习椅 | φ76*3mm超厚圆管或50×100mm以上双椭圆管材，靠背角度12档可调，后置搬运轮可方便移动。 | 2台 |
| 20 | 专业平椅 | φ76*3mm超厚圆管或50×100mm以上双椭圆管材，高密度海绵、优质皮革面料 | 1台 |
| 21 | 专业罗马凳 | φ76*3mm超厚圆管或50×100mm以上双椭圆管材，高密度海绵，优质皮革面料，靠垫高度6档以上可调，有气弹簧辅助调节装置 | 1台 |
| 22 | 肌肉放松机 | 底座采用现代先进工艺制作的钢化玻璃，可按摩腰部、臂部、腿部等部位功能 | 2台 |
| 23 | 专业腹肌板 | φ76*3mm超厚圆管或50×100mm以上双椭圆管材，仰卧角度9档可调，后置搬运轮可方便移动。 | 4台 |
| 24 | 奥林匹克杠铃杆 | 专业比赛用，国标 | 3根 |
| 25 | 大孔包胶杠铃片 | 包胶、大孔。不易损坏，无异味 | 450KG |

分包三：体育馆篮球、排球和网球器材及主要技术要求

| 序号 | 器 械 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动液压篮球架 | 篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.5×1.3×0.78×0.4（m），产品符合国际篮联的技术要求，并且要通过FIBA（国际篮联）专业认证。篮架适用场地37.4米。 | 1副 |
| 2 | 弹性平衡篮球架 | 篮架伸臂为2.25M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长x宽x前高x后高=1.95x1.1x0.675x0.4（M）。产品要经FIBA认证，通过ISO9001国际质量体系认证和ISO14001环境体系认证，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格。 | 1副 |
| 3 | 高强度安全玻璃篮板 | 钢化玻璃篮板,铝合金包边,配防护胶条 规格:1800X1050X12mm | 2副 |
| 4 | 计时、二十四秒计时器 | 要根据最新国际篮球竞赛规则设计制作，能从多个不同角度同步显示比赛时间和二十四秒计时时间，适合大型比赛的要求。1、发光管：Φ5mm高亮度白发红、白发绿发光管 2、电压：220Ｖ±10% 3、功率：500Ｗ 4、此设备必须安全接地。 | 1套 |
| 5 | 篮球赛全队犯规显示器 | 电缆线长：≥ 5m；电源线长：≥1.7m；控制器尺寸：330×330×105mm；显示器尺寸：220×220×330mm；电源：交流220V 50HZ；功率：150W | 1套 |
| 6 | 篮球队员犯规次数牌 | 木质 | 1套 |
| 7 | 篮球赛记录员讯响器 | 控制电缆长：≥5m；电源线长：≥1.7m；讯响器器尺寸：φ125×170mm；电源：交流220V 50HZ；功率：50W | 1套 |
| 8 | 篮球赛记分器 | 1、立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1355×540×1630（mm）。 2、记分器下支架要由方管与方管拼焊而成，上支架要由方管和方管拼焊而成，记分方框要用方管拼焊而成。 3、记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。 4、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采 | 1套 |
| 9 | 篮球发球权显示器 | 电缆线长：≥1.5m；电源线长：≥1.5m；控制器尺寸：174×134×50mm；显示器尺寸：340×160×40mm；电源：交流220V 50HZ；功率：50W | 1套 |
| 10 | 直插式排球柱 （含钢丝绳、高档排球网、高档标志杆、标志带、网高丈量尺） | 1、排球柱由内外立柱，紧线机构和预埋件组成。 2、排球柱外立柱选用φ76×5的优质无缝管，内立柱选用φ65×4光亮管制作，外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：1920~2550mm。 3、排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。 4、排球柱外立柱表面均经酸洗、磷化等初级处理后喷塑处理，内立柱表面均经酸洗、磷化等初级处理后镀铬处理，抗蚀性5级。 5、排球柱外表包裹EVA模压成形防护套，能有效保护好运动员的安全。 | 1副 |
| 11 | 简易排球裁判椅 | 1、基本尺寸：长×宽×高=1000×960×2008（㎜）。 2、裁判椅由底座、支架和座板三部分组成，底座采用□40×20×1.5方管在专用弯管机弯曲成形后与φ40×3无缝管拼焊而成，支架主体采用φ32×2和φ25×2圆管拼焊而成，裁判椅座板采用50×50×5角铝拼焊组成，上铺木板，表面覆绿色地毯，木板四周用铝合金包边处理。 3、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理。 | 1张 |
| 12 | 排球讯响器 | 警灯电线长：4.5m；音频信号线长：0.55m；教练控制器电线长：5m；教练控制器高：410mm；裁判控制器尺寸：218×168mm；电源：交流220V 50HZ； 功率：100W | 1套 |
| 13 | 排球换人牌 | 1、排球换人牌由换人牌和箱体组成。 2、箱体主要用δ15mm层压板组成，每个箱体配备18个换人牌，表面批膏打磨后喷白漆，正反两面印有1~18数字号码。 3、换人牌采用δ4木板，表面喷白漆。 4、换人牌每套两组，一组号码为黑色，一组号码为红色。 | 1套 |
| 14 | 直插式网球柱 (含高档网球网、钢丝绳) | 1、直插式网球柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成。 2、二立柱要用特制80×80铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，永不生锈，通过手柄转动，可达到网的高度要求：1070㎜。 3、网球柱配有专用预埋件，预埋件采用φ140×4镀锌管和不锈钢冲压件制作，使用时，将立柱插入预埋件即可使用。 4、立柱表面经喷塑处理 | 1副 |
| 15 | 网球裁判椅 | 1、基本尺寸：长×宽×高×椅面高=1150×1050×2350×2000（㎜）。 2、网球裁判椅主要由底座、支架和座椅三大部分组成。 3、裁判椅底座采用□50×30×2方管制作、支架采用φ32×2圆管制作支架上部设有搁手板，搁手板为胶合板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。 4、裁判椅座椅采用中空吹塑椅，通过螺栓等紧固件与支架连接，可常年保持不褪色。 5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理。 | 1张 |
| 16 | 网球赛记分牌 | 1、网球记分牌为立式记分器，主要由下支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：宽x高=1890x1900（mm）。 2、记分牌下支架主要由50x40x2.5的方管拼焊而成，记分方框主要由25x25的方管和40x25的方管拼焊而成。 3、记分牌为手推式记分，采用PVC板制作。 4、记分牌下支架设有走轮，移动方便。 5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。 | 1套 |

分包四：体育馆羽毛球器材及主要技术要求

| 序号 | 器 械 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式羽网柱(含球网) | 1、底锤尺寸49*29*7cm 2、网柱尺寸155cm 3、重量轻，便于移动 4、场地较小，最好是双柱型可调节 | 12副 |
| 2 | PVC羽毛球塑胶场地 | 1、原野绿（或天空蓝）水晶砂粒纹 2、长 15m * 宽 1.78m *4 件 3、厚度≥ 4.0 mm 4、厚度差≤ 0. 5mm 5、硬度：55～75 （邵A) 度 6、回弹值：≥ 5% 7、拉伸强度≥ 2.0 MPa 8、拉断伸长率≥ 120% 9、摩擦系数：0.40～0.65 10、阻燃性：1 级 11、环保参数：氯乙烯单体含量 ≤ 5 mg/kg、可溶性铅含量 ≤ 20 mg/㎡、可溶性镉含量 ≤ 20 mg/㎡、挥发物含量 ≤ 75 mg/㎡ 12、稳定层：面层夹带玻璃纤维网格稳定层 13、产品技术标准：产品必须经国家体育用品质量监督检验中心、国家环保产品质量监督检验中心检验，各项技术指标全部合格，达到国际比赛标准。（提供有关报告复印件） | 12块 |

分包五：学生体质测试中心器材及主要技术要求

| 序号 | 器 械 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 1、同时测试身高与体重并同时显示身高和体重两项数据；测试仪底板带有水平仪校对功能,精度高，数据自动清零；单机存储10000条以上数据；测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的可靠性；测试编号具有手工录入和规律性自动递增的双重录入方式；测试主机与外设采用有线连接方式，测试数据有线实时传输；宽屏，中文液晶显示并有语音报数； 2、量程：90～210cm；5～150kg 3、精度：+0.2% ; +0.3% 4、分辨率：0.1cm；0.1kg | 2台 |
| 2 | 坐位体前屈测试仪 | 1、测试静止状态下躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，反映身体柔韧素质的发展水平；测试推板自动复位，并有防止犯规功能，数据自动清零；单机存储10000条以上数据；测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的可靠性；测试编号具有手工录入和规律性自动递增的双重录入方式；测试主机与外设采用有线连接方式，测试数据有线实时传输；宽屏，中文液晶显示并有语音报数； 2、量程：-20 ～ 35cm 3、精度：±0.2cm 4、分辨率：0.1cm | 2台 |
| 3 | 肺活量测试仪 | 1、自动测试人体呼吸的最大通气能力，采用非流量管式压差传感技术，防止多次吹气后气筒积水影响使用及病菌传染，数据自动清零；单机存储10000条以上数据；测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的可靠性；测试编号具有手工录入和规律性自动递增的双重录入方式；测试主机与外设采用有线连接方式，测试数据有线实时传输；宽屏，中文液晶显示并有语音报数； 2、量程：100～9999mL 3、精度：+2.5% 4、分辨率：1mL | 2台 |
| 4 | 握力测试仪 | 1、测试前臂及手部肌肉的力量，反映上肢肌肉力量的发展水平；手柄可根据手的大小进行调整，数据自动清零；单机存储10000条以上数据；测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的可靠性；测试编号具有手工录入和规律性自动递增的双重录入方式；测试主机与外设采用有线连接方式，测试数据有线实时传输；宽屏，中文液晶显示并有语音报数； 2、量程：5～99.9kgf 3、精度：±0.3kgf 4、分辨率：0.1kgf | 1台 |

分包六：健美操房、跆拳道房、乒乓球房器材

及主要技术要求

| 序号 | 器 械 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健美操标准地毯 | 1、全羊毛手工编织。 2、5mx14m的2块，4mx14m的1块。 3、地毯厚度不少于25mm。 | 3块 |
| 2 | 跆拳道专用垫子 | 蓝色（绿色）和红色垫子，垫子要T型花纹，3公分的厚度，双面色，根据馆内14m×14m的面积配备。 |  |
| 3 | 小脚靶 | 优质仿皮制，内芯高回弹EVA。 | 30个 |
| 4 | 小方靶 | 规格38×18㎝，材质：纯正EVA内芯，五层加强型握把（2层ABS塑料＋2层EVA）。 | 30个 |
| 5 | 大方靶 | 规格：50×35×10㎝，材质：优质仿皮制，内芯高弹EVA发泡。 | 10个 |
| 6 | 弧形靶 | 仿皮制、聚乙烯发泡内芯，压缩海绵。 | 60个 |
| 7 | 沙袋 | 规格：120×30㎝×45㎏，材质：进口仿皮，内有反弹胶，高质铁链，带优质挂钩。 | 4个 |
| 8 | 护具5件套 | 1、护头，护胸，护裆，护肘，护腿。 2配备比例：大号：3套；中号：4套；小号：3套。 | 15套 |
| 9 | 乒乓球桌 | 1、长：2740mm宽：1525mm 高：760mm。 2、弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm 。 3、摩擦系数：<0.6。 | 30张 |
| 10 | 挡板 | 规格：140cm×75cm | 120块 |
| 11 | 肋木 | 根据教学需要安装。 |  |
| 12 | 镜子 | 根据教学需要安装。 规格：1830mm×2440mm |  |
| 13 | 体操凳 | 规格：2mx0.23mx0.3m，木质。 | 100张 |